### VETERINARSKO-SANITARNI ZAHTJEVI ZA INSPEKCIJU I KONTROLU (NADZOR) KOD POSTROJENjA ZA PRERADU PERADI (DODATAK BR. 5)

Zahtjevi za organizaciju i kontrolu mogućeg rizika od kontaminacije tijekom evisceracije i daljnje obrade trupova, obrade i skladištenje mesa peradi.

Procjenu rizika od mogućeg onečišćenja treba provoditi kod sljedećih tehnoloških operacija (kritične kontrolne točke - KKT2):

Kontrola (vizualna, a ako je potrebno, i selektivna laboratorijska kontrola) kod evisceracije trupova peradi provodi se kako bi se izbjeglo onečišćenje i bakterijska kontaminacija vanjskih i unutarnjih površina trupova.

Posebnu pozornost treba posvetiti tome da se pri tehnološkim operacijama ne ošteti želučano-crijevni trakt kako ne bi došlo do padanja njegovog sadržaja na trupove i opremu. Potrebno je paziti i da se sve radnje pri evisceraciji (uzdužni rez kože vrata, otvaranje trbušne šupljine, izvlačenje unutarnih organa, odvajanje srca, jetre, želuca, pluća i bubrega) provode na liniji konvejera. Nije dozvoljeno razbacivanje i rasipanje iznutrica po kontejnerima.

Nužno je kontrolirati izvedbu uzdužnog reza kože vrata. Ako se rez kože i vrata ne provede do kraja, u kasnijim automatskim tehološkim operacijama vrat će biti odvojen više od razine ramena pa otvor za izlaz vode iz šupljine trupa poslije hlađenja može ostati zatvoren i u trupu može zaostati voda.

Kontrola kvalitete: odvajanje glave i vađenje guše, dušnika i jednjaka; otvaranje trbušne šupljine (za kvalitetno izvođenje rasjeka kloake radni instrumenti stroja trebaju biti izloženi mlazu vode pod pritiskom od najmanje 10 atmosfera); rezanje vrata; izvlačenje unutarnjih organa, odvajanje jetre i srca, vađenje i obrada želuca; odvajanje vrata.

Radno mjesto za evisceraciju mora biti opremljeno dezinfekcijskim sredstvom za ruke i instrumente, kao i toplom i hladnom vodom.

Noževe i ostale alate koji se koriste za evisceraciju peradi treba zamijeniti svakih 30 minuta rada i dezinficirati (prema važećim standardima i propisima).

Kontrola organizacije i provođenja veterinarsko-sanitarne ocjene.

Radno mjesto veterinarsko-sanitarnog stručnjaka treba biti smješteno na odjelu konvejera poslije izvlačenja unutarnjih organa. Radno mjesto treba biti opremljeno na sljedeći način: dodatna rasvjeta (ne manje od 540 luksa), ogledalo-panel za pregled peradi, topla i hladna voda, umivaonik s mješalicom za pranje ruku, posuda za dezinfekcijsku otopinu, sterilizator, posude s poklopcem od nehrđajućeg čelika za prikupljanje veterinarskog konfiskata kao i vješalice i kuke za privremeno vješanje trupova s ​​patološkim promjenama, uređaj za prijavljivanje otkrivenih slučajeva bolesti (uz bilježenje rezultata veterinarsko-sanitarne procjene) i prekidač za zaustavljanje proizvodne linije.

Radnici postrojenja ili strojevi trebaju pripremiti svaki trup na način da su svi organi i prsno-trbušna šupljina dobro vidljivi u svrhu stručnog pregleda i veterinarske ocjene. Prije veterinarske ocjene nije dozvoljeno odvajanje unutarnjih organa od trupa.

Pri veterinarsko-sanitarnoj ocjeni treba pregledati vanjsku i unutarnju površinu trupa, unutarnje organe (srce, pluća, jetru, slezenu, jajovode, testise, želudac s crijevima). U slučaju da se na trupu, utrobi ili seroznim membranama uoče patološke promjene, trup se skida s konvejera zajedno s unutarnjim organima i šalje na daljnje pretrage. Ako se patološko-anatomskom pretragom ne dobije dijagnoza, trup i unutarnji organi moraju se slati u laboratorij na analizu; rezultati veterinarsko-sanitarne ocjene svakodnevno se bilježe u očevidnik.

Zabranjena je obrada (rasijecanje) peradi prije završetka veterinarsko-sanitarne ocjene. Nakon rezultata stručne ocjene, veterinar iz Odjela državne sanitarne inspekcije daje veterinarsko-sanitarno mišljenje o prikladnosti uporabe mesa peradi i nusproizvoda.

Kontrola kvalitete pranja trupova peradi.

Nakon evisceracije, vanjske i unutarnje površine trupova peradi moraju se prati vodovodnom pitkom vodom. Nakon pranja na površinama trupova ne smije biti vidljivih onečišćenja.

Kontrola tehnološkog procesa hlađenja trupova peradi.

Nužno je obratiti pozornost na: kvalitetu vode, temperaturne režime hlađenja, korištenje antimikrobnih preparata (uključujući preparate na bazi klora), površinsku bakteriološku kontaminaciju trupova peradi i temperaturu u prsnom mišiću trupa peradi, kao i na metodologiju, postupak i učestalost provođenja analiza.

Hlađenje trupova u jedinici za kontaktno hlađenje provodi se ledenom vodom (pitkom) na temperaturi 0°C - 2°C.

Ako se uoče patološke promjene na trupu ili unutarnjim organima karakteristične za zarazne, parazitske ili nezarazne bolesti, trup se zajedno s unutarnjim organima mora ukloniti s linije i postaviti na posebnu kuku radi temeljitijeg pregleda (ako postoje indikacije bolesti, trupovi se šalju u državni veterinarski laboratorij na analizu).

Trupove s ​​kojih su uzeti uzorci za bakteriološka ispitivanja treba čuvati u hladnjaku sanitarne komore ili u općoj hladnjači na zasebnom i odvojenom dijelu do dobivanja rezultata laboratorijske analize.

Nakon veterinarsko-sanitarnog pregleda trupa za koji je dobivena potvrda o veterinarskoj sigurnosti, trup se šalje na radno mjesto odvajanja unutarnjih organa.

U pogonu se ne smiju nakupljati crijeva, veterinarski konfiskat i drugi otpaci unutarnjih organa, kao ni trupovi ili dijelovi trupova. Te je dijelove potrebno prikupljati u posebnim odvodima ili hermetički zatvorenim posudama i odmah slati na obradu u pogon za tehničke proizvode ili u spalionicu otpada.

Tijekom hlađenja moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- stalna izmjena vode za hlađenje s ukupnom potrošnjom od najmanje 2,5 litre po jednom trupu;

- Smjer kretanja trupova u rashladnim bazenima mora biti suprotan smjeru ulaza svježe vode, odnosno svježa voda treba ulaziti na mjestu izlaska ohlađenih trupova;

- kotinuirano praćenje rashladne vode;

Pri mikrobiološkoj kontroli postupka hlađenja (najmanje jednom mjesečno) analiziraju se trupovi prije i poslije hlađenja.

U postrojenjima trebaju postojati razrađena pravila čišćenja i dezinfekcije sustava za hlađenje trupova peradi.

Sva potrebna dokumentacija o procesu hlađenja trupova peradi mora se držati na mjestu koje je uvijek dostupno za inspekcijski uvid.

Kontrola tehnoloških operacija kod rezanja trupova peradi treba se provoditi s obzirom na temperaturu i vlažnost, kao i s obzirom na sanitarne uvjete proizvodnih postrojenja, tehnološke opreme, inventara, specijalne odjeće i ruku radnika.

Posebna pažnja mora se posvetiti redoslijedu procesa i podjeli proizvodnje na veći i manji rizik, kako bi se smanjila opasnost od unakrsne kontaminacije.

Rasijecanje trupova peradi na dijelove mora se obavljati u prostoriji odvojenoj od klaonice (solidnim zidom) pri temperaturi zraka od najviše 12°C. Rasijecanje se odvija pomoću specijalne opreme ugrađene u pokretnu liniju. Trupovi peradi smiju ići na rezanje samo u ohlađenom stanju, nakon cijeđenja vode vode iz njih.

Kontrola sortiranja, zamotavanja i pakiranja vrši se s ciljem sprečavanja kontaminacije proizvoda.

Nakon rasjecanja, perad se pakira u namjensku ambalažu koja odgovara higijenskim zahtjevima.

Pakiranje i označavanje treba biti u skladu s važećim propisima.

Kontejneri (kutije) moraju biti čvrsti, suhi, čisti i bez stranih mirisa. Dna i stranice plastičnih i metalnih kutija trebaju biti obložene papirom u roli, polividenskom ili drugom polimernom folijom koju je odobrila kontrola zahtjeva za proizvode Rusije (Rospotrebnadzor Rusije). Kontejneri (kutije) od valovitog kartona oblažu se pergamentom.

Kontrola sigurnosti kod mehaničkog odvajanja mesa u svim fazama proizvodnje treba imati za cilj prevenciju dodatne bakterijske kontaminacije ulazne sirovine i gotovih proizvoda.

Kod mehaničkog odvajanja mesa prije slanja trupova peradi na stroj za iskoštavanje treba kontrolirati sljedeće:

Priprema sirovina (kontrola kvalitete) - nije dozvoljena promjena boje kože i mišićnog i masnog tkiva, neugodan miris, temperatura u mišićima iznad 2°C; prodor stranih primjesa i metala u proizvod; kontrolira se i izlazna temperatura sirovog i mljevenog mesa (prema Uputi za rad na stroju za mehaničko iskoštavanje, uz bilježenje rezultata u poseban očevidnik.) Meso peradi uz mehaničko iskoštavanje treba se iskoristiti za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina ili ga slati na hlađenje ili zamrzavanje u roku od jedan sat.

Hlađenje mehanički iskoštenog mesa provodi se brzo, u trajanju 20-30 minuta u hladnjačama, uz temperaturu do minus 3°C. Meso treba biti smješteno u posudama i ladicama i oblikovano u slojeve debljine najviše do 100 mm, a hladi se do temperature od 0°C - 4°C u unutrašnjosti mase.

Mehanički iskošteno meso peradi zamrzava se u zamrzivačima u čvrsto stisnutom obliku, na temperaturi od minus 30±1°C i uz brzinu kretanja 3,5 ± 0,5 m/s, do postizanja temperature u mišiću od minus 12± 1°C u tijeku 2±0,5 sati.

Dopušteno je zamrzavati mehanički iskošteno meso peradi u hladnjaku s provedenom cirkulacijom zraka između paketa na stalažama i policama, slaganjem istih u palete s postoljem, ili slaganjem u cik-cak oblik kako bi se postigao dovoljan razmak između paketa, uz temperaturu od minus 28 ± 1°C. Trajanje zamrzavanja je 3±0,5 sati.

Svaka kolica, pladanj ili ladica s mehanički iskoštenim mesom mora biti označena etiketom s navedenim datumom i satom izrade.

Kontrola organizacije i provođenja laboratorijske analize peradi i proizvoda od peradi u pogledu sigurnosti.

Postupak i učestalost analiza mora biti u skladu s važećim veterinarskim propisima i drugim normativnim dokumentima.